Dokumentation

zur 
Modellierung der Geoinformationen
der Landentwicklung

Expertengruppe „LEFIS“

Kapitel 2

Katalogwerke zu LEFIS

Abschnitt 2.3

Datenaustausch LEFIS – Liegenschaftskataster

- Version 1.0

Stand:  15.08.2008

Version nach Sitzungstermin

Hannover

Inhaltsverzeichnis

Dokumentation	i

zur  Modellierung der Geoinformationen der Landentwicklung	i

Version 1.0	i

1	Vorverfahren	4

1.1	Definition des Planungsgebietes	4

1.2	Übernahme des Planungsgebietes ( Einrichtung NBA )	7

1.3	Lieferung Erstausstattung  NBA	8

1.4	Übernahme der Erstausstattung NBA	9

2	Anordnung / Änderung der Anordnung	10

2.1	Definition des Verfahrensgebietes	10

2.2	Übernahme des Verfahrensgebietes	12

2.3	Anpassung des NBA - Verfahrens	14

2.4	Lieferung von Daten zum angepassten NBA-Gebiet	15

2.5	Übernahme NBA Daten	16

2.6	Änderung des Verfahrensgebietes	17

2.6.1	Definition des Planungsgebietes	17

2.6.2	Lieferung der Bestandsdaten	18

2.6.3	Übernahme der Bestandsdaten	19

2.6.4	Änderung des Verfahrensgebietes aufgrund eines Änderungsbeschlusses	20

2.6.5	Übernahme der Änderung des Verfahrensgebietes aufgrund von Änderungsbeschlüssen. Siehe 2.2 Übernahme des Verfahrensgebietes	21

2.6.6	Anpassung des NBA-Auftrages siehe 2.3 Anpassung des NBA - Verfahrens	22

2.6.7	Übernahme des NBA - Datenbestandes in vorhandene LEFIS – Bestände siehe  2.5 Übernahme NBA Daten	23

3	Umringsgrenze	24

3.1	Abgabe der Umringsgrenzvermessung	24

3.2	Übernahme der Umringsgrenze in das Liegenschaftskataster (hier oder optional zum Zeitpunkt des Ersuchens auf Berichtigung der öffentlichen Bücher )	25

3.3	Lieferung von Daten zum NBA-Gebiet	26

3.4	Übernahme NBA Daten	27

3.5	Sonderfall	28

3.5.1	Abgabe der Sonderungsdaten	28

3.5.2	Übernahme der Sonderungen in das Liegenschaftskataster	29

4	Aktualisierung des Alten Bestandes über NBA	30

4.1	Abgabe der Änderungen über NBA	30

4.2	Übernahme der Änderungen	31

5	Besitzeinweisung	32

5.1	Bekanntgabe der Besitzeinweisung	32

5.2	Übernahme der Daten der Besitzeinweisung	33

6	(vorzeitige) Ausführungsanordnung	34

6.1	Bekanntgabe der (vorzeitigen) Ausführungsanordnung	34

6.2	Kennzeichnung der Flurstücke die einen abweichenden Rechtszustand haben	35

7	Berichtigung der öffentlichen Bücher	37

7.1	Datum der Abgabe	37

7.2	Abgabe der Flurbereinigungsdaten	38

7.3	Übernahme der Flurbereinigungsdaten	40

8	Löschung Rechtsbehelfsverfahren	41

8.1	Löschung der Kennzeichnung	41

8.2	Übernahme der Änderungen	42

9	Nachträge zum Flurbereinigungsplan	43

9.1	Bereitstellung der Nachtragsdaten	43

9.2	Übernahme der Nachtragsdaten	44

10	Schlussfeststellung	45

10.1	Löschung des Objektes <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht>	45

10.2	Übernahme des Löschungsauftrages	46

11	ALKIS - Objekte ausstanzen	47

# Vorverfahren

LEFIS Projekt initialisieren

## Definition des Planungsgebietes

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser | Definition des Planungsgebietes mit dem ALKIS -Fortführungsauftrag. Das Verfahren kann aus mehreren Polygonen bestehen. Es können Exklaven und Enklaven vorkommen. |
| Attributart | <AX_BenutzergruppeNBA> ,<<[bezeichnung>> enthält verfahrennr aus <LX_Verfahren>, zustaendigeStelle enthält aufgelöste Relation <wirdAusgefuehrtVon> Attribut <ausführendeStelle[0..1]> , Die Planungsgebietgeometrie kann abgeleitet werden aus <LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> . ( Nur für geometrische Abgrenzung) Die benötigten Objektarten mit der Selektionsgeometrie werden in <selektionskriterien [1..*]> <AX_BenutzergruppeNBA> eingetragen. Übergabe der Geometrie als Polygon oder als Begrenzungskoordinatenliste, Shape, etc. ( Dient nur zur Definition Umring des NBA Verfahrens ) |
| Objektarten Akteur | Alle Parameter des NBA - Verfahrens müssen abgestimmt werden. < AX_Benutzer>, <AX_BenutzergruppeNBA> sind aufzubereiten. |
| Vorbedingung | Das LEFIS-Projekt ist eingerichtet. Das Bodenordnungsverfahren ist noch nicht eingeleitet. |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung | Begriffsbestimmungen. Bestandsdatenauszug: Es werden alle gewünschten Objekte zur Erstdatenausstattung geliefert. In der Schnittstelle werden keine Methoden unterstützt. NBA-Verfahren: Geometrisch-dynamisches NBA, d.h. Gebietsänderungen sind möglich: Gebietserweiterung → erstmalig wird Grundausstattung NBA geliefert, danach normale NBA-Folgelieferungen Gebietsverkleinerung → VermKV liefert keine DELETE sondern einfach keine Daten mehr. Begründung: Seitens der VermKV wäre eine nicht triviale Analyse nötig: Wofür dürfen überhaupt Löschsätze geliefert werden? Probleme bei REO-ZUSO, übergreifender TN (Ausstanzung erst bei feststehender Umringsgrenze), anhängende Personen und Bestandsdaten. Gleich gebliebenes Gebiet → Bestehendes NBA läuft kontinuierlich weiter. Das NBA-Verfahren umfasst die Grunddatenausstattung und die Folgeänderungen über die Methoden. Nach Einrichtung des NBA-Verfahrens müssen folgende Methoden , bei Änderung der NBA-Geometrie unterstützt werden: - NBA-Geometrie wird erweitert: Für alle Objekte im Erweiterungsbereich wird die Methode „INSERT“ im Rahmen einer Folgelieferung verwendet. Bodenordnungsfall: §8 FlurbG. Änderung des Flurbereinigungsgebietes hier: Zuziehung von Gebietsteilen - NBA-Geometrie wird verkleinert: Für alle Objekte, die nicht mehr im ursprünglichen Bereich liegen, kann die Methode „DELETE“ für die Objekte nicht verwendet werden. Begründung: In der DHK wird laut Aussage „ADV“ keine Methode „DELETE“ generiert, dadurch kann auch kein NBA-Objekt erzeugt werden. Die Löschung der LEFIS-Objekte, die nicht mehr im Verfahrensumring liegen, obliegt dem LEFIS-Verfahren. Die Löschung muss im Anschluss an die NBA-Übernahme erfolgen. (NBA auf Abruf ) Bodenordnungsfall: §8 FlurbG. Änderung des Flurbereinigungsgebietes. hier: Ausschluss von Gebietsteilen - Für alle anderen Objektarten, im ursprünglichen Bereich, werden die Standardmethoden unterstützt. Der Grund einer Änderung von Objekten wird in der Anlassart mitgeteilt. |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme des Planungsgebietes ( Einrichtung NBA )

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | 1.1 Definition des Planungsgebietes ist geliefert |
| Nachbedingung | NBA-Verfahren ist eingerichtet. Die Benutzergruppe ist eingerichtet. |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Lieferung Erstausstattung  NBA

| Von | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| --- | --- |
| Nach | Landentwicklung |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Benutzung |
| ALKIS- Anlass | Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung (NBA) = 0040 |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | Vorbedingung: 1.2 Übernahme des Planungsgebietes ( Einrichtung NBA ) |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung | Die Lieferung umfasst die Erstausstattung in der länderspezifischen Ausprägung |
| Offene Punkte | Klärung des Umfanges der länderspezifischen Ausstattung. Der Objektdatenkatalog wird über das Profiltool im Modell festgelegt. |

## Übernahme der Erstausstattung NBA

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführung LEFIS |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung | Die ALKIS-Daten sind in LEFIS eingespeichert. |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

# Anordnung / Änderung der Anordnung

## Definition des Verfahrensgebietes

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | Veränderung der Angaben zum Objektartenbereich 'Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge' 300400 |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Attribut "Relation "wirdAusgefuehrtVon" aus <LX_Verfahren> -> ausfuehrendeStelle in <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> ,,verfahrensnr -> bezeichnung in "AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht", datumAnordnung in datumAnordnung "AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht", artDerFestlegung aus Codeliste "AX_ArtDerFestlegung_BauRaumOderBodenordnungsrecht", bezeichnung, Geometrie des Verfahrensumringes |
| Objektarten Akteur | Übergabe des ALKIS-Objektes "AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht" zur Definition des Verfahrensgebietes. Objekt 71008 |
| Vorbedingung | Die aktuellen ALKIS-Objekte sind mit dem stichtagsbezogenen NBA-Verfahren ( Tag der Anordnung ) in LEFIS gespeichert worden. Das endgültige Verfahrensgebiet ist in LEFIS als Objekt <LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> kan='A' angelegt. Die Geometrie ist identisch mit den Flurstücksgrenzen. datumAnordnung [0..1] ist definiert. |
| Nachbedingung | Festlegung des rechtlichen Verfahrensgebietes. |
| Bemerkung | Das neue Flächenobjekt muss geometrisch flurstücksscharf sein. Die Flurstücke innerhalb einer Flurbereinigung werden im Bestand nicht besonders gekennzeichnet, über eine Verschneidung ( VKV ) muss die Zugehörigkeit ermittelt werden. Durch die Themenbildung ist sichergestellt, dass eine Identität zwischen der Flurstücksgrenze und dem Objekt LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht besteht. Die Umringsgrenze des Objektes < AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht> teilt sich die Geometrie mit den Flurstücksgrenzen. <AX_Themendefinition> <name>Flurstücke und öffentlich-rechtliche Festlegungen DLKM</name> <art>2000</art> <objektart>AX_Flurstueck</objektart> <objektart>AX_BesondereFlurstuecksgrenze</objektart> <objektart>AX_KlassifizierungNachStrassenrecht</objektart> <objektart>AX_AndereFestlegungNachStrassenrecht</objektart> <objektart>AX_KlassifizierungNachWasserrecht</objektart> <objektart>AX_AndereFestlegungNachWasserrecht</objektart> <objektart>AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht</objektart> <objektart>AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht</objektart> <objektart>AX_Denkmalschutzrecht</objektart> <objektart>AX_Forstrecht</objektart> <objektart>AX_SonstigesRecht</objektart> <objektart>AX_Schutzzone</objektart> <modellart>DLKM</modellart> <dimension>1000</dimension> </AX_Themendefinition> |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme des Verfahrensgebietes

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | Veränderung der Angaben zum Objektartenbereich 'Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge' 300400 |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | <<datumAnordnung [0..1]>> Datum der Anordnung |
| Objektarten Akteur | Erstellung des ALKIS-Objektes "AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht" . Objektes 71008 |
| Vorbedingung | siehe 2.1 Definition des Verfahrensgebietes |
| Nachbedingung | Erstellung des ALKIS-Objektes <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> . 71008 |
| Bemerkung | Sofortige Aufteilung verfahrensübergreifender ALKIS-Fachobjekte an der Verfahrensgrenze für den Fall, daß keine Grenzuntersuchung gemacht wird und die Verfahrensgrenze geometrisch endgültig festliegt. Abgabe eines Ausstanzungsauftrages. Generell besteht keine feste Abhängigkeit zwischen den Verfahrensarten der Bodenordnung und dem Erfordernis des Ausstanzungsauftrages. Fallbezogen entscheidet die Bodenordnungsverwaltung, nach fachlicher Abwägung, ob ein Ausstanzungsauftrag erteilt wird. Austanzungsauftrag siehe Anhang: ALKIS - Objekte ausstanzen Von der Ausstanzung ausgenommen sind Flurstücke, bei denen der Altbestand dem Neubestand entspricht. |
| Offene Punkte | Sonderfall: Der Altbestand entspricht dem Neubestand. Geometrisch werden die Flurstücke im Neuen Bestand identisch ausgewiesen. Für diesen Fall wird keine Aufteilung der verfahrensübergreifenden Fachobjekte benötigt. Frage: Wie kann in der Schnittstelle auf die Aufteilung verzichtet werden? Antwort: Bezüglich der vom Sonderfall betroffenen Flurstück wird keine Ausstanzung vorgenommen. |

## Anpassung des NBA - Verfahrens

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | ? |
| Objektarten Auslöser | <AX_BenutzergruppeNBA >. Aktualisierung des NBA-Umringes abgeleitet aus dem Objekt: <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> . Objekt 71008 Zusätzlich die Selektionskriterien: - Selektion 1: Verfahrensumring mit Intersects / voller Umfang an Objektarten - Selektion 2: Verfahrensumring mit Touches / nur Flurstücke + Eigentümerangaben Selektion 1+2 müssen im selben Auftrag ausgeführt werden. Bei Touches werden innenliegende Flurstücke gegenüber Selektion 1 doppelt selektiert, da dies jedoch in ein und demselben Auftrag geschieht, werden sie nicht doppelt geliefert. (DISTINCT – Funktionalität ) |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | Übernahme des Verfahrensgebietes |
| Nachbedingung | NBA-Verfahren wird aktualisiert. Die Benutzergruppe wird ggf. aktualisiert. Der NBA Exportbestand wird erzeugt. |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte | Der hier aufgeführte Prozess muss in ALKIS noch realisiert werden. |

## Lieferung von Daten zum angepassten NBA-Gebiet

| Von | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| --- | --- |
| Nach | Landentwicklung |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Benutzung |
| ALKIS- Anlass | Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung (NBA ) = 0040 |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | 2.3 Anpassung des NBA - Verfahrens |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme NBA Daten

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführung LEFIS |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung | Der Sekundärdatenbestand ist aktualisiert. |
| Bemerkung | Ausschlussobjekte ( Verkleinerung des Bodenordnungsgebietes ) müssen separat behandelt werden. Siehe Definition des Planungsgebietes 1.1 |
| Offene Punkte |  |

## Änderung des Verfahrensgebietes

## Definition des Planungsgebietes

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur |  |
| Auftrag | Benutzungsauftrag 0010 |
| ALKIS- Anlass | Bestandsdatenauszug |
| Objektarten Auslöser | Geometrie des Planungsgebietes |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung | Der Bestandsdatenauszug dient zur Erweiterung des Verfahrensgebietes. |
| Offene Punkte |  |

## Lieferung der Bestandsdaten

| Von | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| --- | --- |
| Nach | Landentwicklung |
| Auslöser /Akteur |  |
| Auftrag |  |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | 2.6.1 Definition des Planungsgebietes |
| Nachbedingung | Bestandsdaten sind verfügbar. |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme der Bestandsdaten

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag |  |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | 2.6.2 |
| Nachbedingung | Bestandsdaten sind in LEFIS verfügbar. |
| Bemerkung | Der Bestandsdatenauszug dient zur Erweiterung des Verfahrensgebietes. Die ALKIS – Daten werden in LEFIS nicht direkt in die DHK des Bodenordnungsverfahrens übernommen. Sie dienen nur im Verarbeitungsteil zur Erzeugung des zu ändernden Objektes <LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht > |
| Offene Punkte |  |

## Änderung des Verfahrensgebietes aufgrund eines Änderungsbeschlusses

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | Veränderung der Angaben zum Objektartenbereich 'Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge' 300400 |
| Objektarten Auslöser | < LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht > |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur | < AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht > |
| Vorbedingung | Das Verfahrensgebiet hat sich durch Zuziehung bzw. Ausschluss von Flurstücken geändert. Das geänderte Verfahrensgebiet ist in LEFIS als Objekt <LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> kan='A' angelegt. datumAnordnung [0..1] ist definiert |
| Nachbedingung | Die geänderte Objektart <AX_ BauRaumOderBodenordnungsrecht> |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme der Änderung des Verfahrensgebietes aufgrund von Änderungsbeschlüssen. Siehe 2.2 Übernahme des Verfahrensgebietes

## Anpassung des NBA-Auftrages siehe 2.3 Anpassung des NBA - Verfahrens

## Übernahme des NBA - Datenbestandes in vorhandene LEFIS – Bestände siehe  2.5 Übernahme NBA Daten

# Umringsgrenze

## Abgabe der Umringsgrenzvermessung

| Von | Landentwicklung bzw. beauftragte Vermessungsstelle |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | 010900 Grenzfeststellung |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur | vollständige Objekte , mindestens <AX_Grenzpunkt>, <AX_PunktortTA> und ggf. <AX_Grenzpunkt> und <AX_PunktortAU> |
| Vorbedingung | Die beauftragte Vermessungsstelle hat die Liegenschaftsvermessung durchgeführt und die Angaben ermittelt. |
| Nachbedingung | Die Änderungsdaten werden für die Schnittstelle bereitgestellt in digitaler Form. |
| Bemerkung | Bei den eingereichten Unterlagen wird deutlich gemacht, daß die Verfahrensgrenze betroffen ist. <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> Objekt 71008. Die Änderungen haben Einfluss auf die vorgenannte Objektart. Erweiterung der externen Codeliste <AX_Anlassart> neue Wertart "geometrische Änderung der Verfahrensgrenze in Bodenordnungsverfahren aufgrund Grenzuntersuchung und Aufmessung" . |
| Offene Punkte | Neue Anlassart festlegen bei der ADV: Codeliste <AX_Anlassart> neue Wertart "geometrische Änderung der Verfahrensgrenze in Bodenordnungsverfahren aufgrund Grenzuntersuchung und Aufmessung" . |

## Übernahme der Umringsgrenze in das Liegenschaftskataster (hier oder optional zum Zeitpunkt des Ersuchens auf Berichtigung der öffentlichen Bücher )

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | 010900 Grenzfeststellung |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | 3.1 Abgabe der Umringsgrenzvermessung |
| Nachbedingung | Anpassung des ALKIS - Objektes durch die KV .<AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008. |
| Bemerkung | Ev. bereits vorhandene Ausstanzung anpassen bzw. erstmalig ausstanzen. Aufteilung verfahrensübergreifender ALKIS-Fachobjekte an der Umringsgrenze. Es wird eine technische Zerlegung aller unter der Umringsgrenze liegenden ALKIS-Objekte untersucht und angestrebt. Falls die Umsetzung nicht möglich sein sollte, sind praxisgerechte Alternativen anzubieten. Abgabe eines Ausstanzungsauftrages. |
| Offene Punkte | Ausstanzungsauftrag muss beschrieben werden (=Fortführungsauftrag). Siehe Anhang: ALKIS - Objekte ausstanzen Konsistenzbedingungen bei ZUSO überprüfen. ( z.B. <AX_Schutzzone> in Verbindung mit <AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht> und <AX_SchutzgebietNachWasserrecht> ) |

## Lieferung von Daten zum NBA-Gebiet

| Von | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| --- | --- |
| Nach | Landentwicklung |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Benutzung |
| ALKIS- Anlass | Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung (NBA ) = 0040 |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | 3.2 Übernahme der Umringsgrenze in das Liegenschaftskataster (hier oder optional zum Zeitpunkt des Ersuchens auf Berichtigung der öffentlichen Bücher ) |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme NBA Daten

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführung LEFIS |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung | Der Sekundärdatenbestand ist aktualisiert. |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Sonderfall

## Abgabe der Sonderungsdaten

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | 010101 „Zerlegung oder Sonderung“ |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur | vollständige Objekte , mindestens <AX_Grenzpunkt>, <AX_PunktortTA> und ggf. <AX_Grenzpunkt> und <AX_PunktortAU> |
| Vorbedingung | Die beauftragte Vermessungsstelle hat die Angaben ermittelt. |
| Nachbedingung | Die Änderungsdaten werden für die Schnittstelle bereitgestellt in digitaler Form. |
| Bemerkung | Zur Abgrenzung des Neuvermessungs- und Verfahrensgebietes werden vereinfachte Sonderung (ohne Grenztermine) durchgeführt. Die Sonderungsgrenzen bilden zum Zeitpunkt der Katasterübernahme nicht die (rechtliche) Verfahrensgrenze. Die Verfahrensgrenze wird erst nach Übernahme der Sonderungen durch Änderungsbeschluss (Anordnung / Änderung der Anordnung ff ) auf die Sonderungsgrenzen zurückgeführt. |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme der Sonderungen in das Liegenschaftskataster

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | 010101 „Zerlegung oder Sonderung“ |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | 3.5.1 |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung | Keine Anpassung des ALKIS-Objektes <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht>. Objektes 71008. |
| Offene Punkte |  |

# Aktualisierung des Alten Bestandes über NBA

## Abgabe der Änderungen über NBA

| Von | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| --- | --- |
| Nach | Landentwicklung |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Benutzung |
| ALKIS- Anlass | 0040 Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung(NBA) |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur | Festgelegte Objektarten werden übergeben |
| Vorbedingung | Änderung im ALKIS Bestand durchgeführt |
| Nachbedingung | Übergabe der Änderungsinformationen an die LE |
| Bemerkung | Übergabe der Änderungsdaten. Es kann sowohl eine anlassbezogene Abgabe erfolgen, als auch eine von der Landentwicklung veranlasste periodische Differenzdatenabgabe. |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme der Änderungen

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung | Die geänderten Daten sind in LEFIS eingetragen. |
| Bemerkung | Dies ist ein ständiger oder anlassbezogener Aktualisierungsprozess. |
| Offene Punkte |  |

# Besitzeinweisung

## Bekanntgabe der Besitzeinweisung

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | neue AX_Anlassart <010615> „Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens" |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Änderung der Attributbelegung bei Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <<datumBesitzeinweisung [0..1]>>. 'Datum-Besitzeinweisung' ist das Datum, an dem die Beteiligten des Verfahrens, das durch die Attributart 'Art der Festlegung' bestimmt ist, vor dem Eintritt des neuen Rechtszustandes vorläufig in den Besitz eingewiesen worden. |
| Objektarten Akteur | <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> <71008> |
| Vorbedingung | Die Besitzeinweisung ist rechtskräftig. |
| Nachbedingung | Das Objekt ist mit REPLACE - Funktionalität aufbereitet. |
| Bemerkung | Änderung der Attributbelegung bei Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> <71008> <<datumBesitzeinweisung [0..1]>> |
| Offene Punkte | Ergänzung GeoInfoDok 6.x um AX_Anlassart <010615>. |

## Übernahme der Daten der Besitzeinweisung

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | neue AX_Anlassart <010615> 'Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens" |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Änderung der Attributbelegung bei Objektart: <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> <71008> <<datumBesitzeinweisung [0..1]>>. 'Datum-Besitzeinweisung' ist das Datum, an dem die Beteiligten des Verfahrens, das durch die Attributart 'Art der Festlegung' bestimmt ist, vor dem Eintritt des neuen Rechtszustandes vorläufig in den Besitz eingewiesen wurden. |
| Objektarten Akteur | <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> <71008> |
| Vorbedingung | Abgabe der Änderungen über NBA |
| Nachbedingung | Das <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> ist aktualisiert. |
| Bemerkung | Änderung der Attributbelegung bei Objektart: <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <<datumBesitzeinweisung [0..1]>> Optional: Der Katasterverwaltung kann, der geometrische Umfang der Besitzeinweisung, in einem noch zu vereinbarenden Format zur Verfügung gestellt werden. |
| Offene Punkte | ADV: neue AX_Anlassart <010615> 'Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens" |

# (vorzeitige) Ausführungsanordnung

## Bekanntgabe der (vorzeitigen) Ausführungsanordnung

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | neue AX_Anlassart <010615> 'Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens" |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Änderung der Attributbelegung bei Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <<datumrechtskraeftig>>. 'datumrechtskräftig' ist das Datum, an dem 'Bau-, Raum oder Bodenordnungsrecht' rechtskräftig geworden ist. |
| Objektarten Akteur | <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <AX_Flurstueck> 11001 (REPLACE auf alle Flurstücke., die abweichenderRechtszustand bekommen müssen) |
| Vorbedingung | Die Ausführungsanordnung wird rechtsgültig. Mitteilung des Eintritts des neuen Rechtszustandes an die VKV |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung | Änderung der Attributbelegung bei Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <<datumrechtskraeftig>>. |
| Offene Punkte |  |

## Kennzeichnung der Flurstücke die einen abweichenden Rechtszustand haben

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | 010400 Veränderung der Beschreibung des Flurstücks <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Änderung der Attributbelegung bei Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <<datumrechtskraeftig>>. |
| Objektarten Akteur | Die Katasterverwaltung kennzeichnet die Flurstücke die im Verfahrensumring <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> liegen, durch entsprechende Verschneidungsprozesse. <AX_Flurstueck>, <<abweichenderRechtszustand [0..1]>> = true Abweichender Rechtszustand |
| Vorbedingung | Bekanntgabe der (vorzeitigen) Ausführungsanordnung |
| Nachbedingung | Die Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> ist geändert und die Flurstücke sind mit dem abweichenden Rechtszustand gekennzeichnet. |
| Bemerkung | 'Abweichender Rechtszustand' ist ein Hinweis darauf, dass außerhalb des Grundbuches in einem durch Gesetz geregelten Verfahren der Bodenordnung (siehe Objektart "Bau-, Raum- oder Bodenordnungsrecht", AA "Art der Festlegung", Werte 1750, 1770, 2100 bis 2340) ein neuer Rechtszustand eingetreten ist und das amtliche Verzeichnis der jeweiligen ausführenden Stelle maßgebend ist. Interpretation bei Präsentation: In ALKIS-Präsentationsausgaben ist der Sachverhalt besonders gekennzeichnet, z.B. werden Flurstücksgrenzen grau hervorgehoben. |
| Offene Punkte |  |

# Berichtigung der öffentlichen Bücher

## Datum der Abgabe

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | neue AX_Anlassart <010615> 'Übernahme von wichtigen Terminen im Ablauf eines Bodenordnungsverfahrens" |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Änderung der Attributbelegung bei Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <<datumAbgabe [0..1]>> 'Datum-Abgabe' ist das Datum, an dem der neue Stand an das Kataster- und Vermessungsamt abgegeben wurde. |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung | Änderung der Attributbelegung bei Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 <<datumAbgabe [0..1]>> |
| Offene Punkte |  |

## Abgabe der Flurbereinigungsdaten

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Berichtigungsersuchen (Fortführungsauftrag) |
| ALKIS - Anlass | 010619 Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Flurstücke, für die ein Rechtsbehelfsverfahren anhängig ist, werden im Objekt <AX_Flurstueck> mit der Kennung <<rechtsbehelfsverfahren [0..1]>> = TRUE geführt. Die Flurstücke, die dem Rechtsbehelfsverfahren unterliegen, werden aus dem Objekt <LX_FlurstueckBodenordnung> übertragen. |
| Objektarten Akteur | Mindestumfang gem. Grunddatenbestand der ADV. Länderspezifisch können zusätzliche Objektarten vereinbart werden. |
| Vorbedingung | Nach §79 FlurbG. stellt die Flurbereinigungsbehörde das Ersuchen auf die Berichtigung der öffentlichen Bücher |
| Nachbedingung | Die neuen Bodenordnungsdaten werden zur Berichtigung bereitgestellt. |
| Bemerkung | Die Berichtigung und das Ersuchen auf Berichtigung der öffentlichen Bücher erfolgt für die Katasterverwaltung und die Grundbuchverwaltung synchron. ( Vom Ersuchen, gegenüber der Grundbuchverwaltung, sind die Fälle mit anhängigem Rechtsbehelfsverfahren ausgenommen.) Bis auf den Sonderfall "vorzeitige Grundbuchberichtigung" werden alle Grundbuchblattangaben als Pseudoblattangabe übergeben. Bei den Flurstücken, die bereits vorzeitig grundbuchberichtigt sind, wird die rechtskräftige Blattbezeichnung geliefert. NBA_auf Abruf, damit der Datenbestand mit LEFIS vor Datenabgabe, synchronisiert wird. Ausgewählte Objekte innerhalb der Verfahrensgrenze <LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> ,<<kan='A'>> werden mit DELETE-Funktionalität gelöscht. Ausgewählte Objekte innerhalb der Verfahrensgrenze <LX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> ,<<kan='N'>> werden mit INSERT-Funktionalität eingefügt. Flurstücke, die im Neuen Bestand unverändert ausgewiesen werden ( LEFIS-Relation <dasFlurstueckWirdUnveraendertAusgewiesen> ) und deren Eigentümer sich nicht ändern , werden NICHT mit „DELETE“ bzw. „INSERT“ abgegeben,sondern mit der „REPLACE“ Methode. Die Belegung des Attributes <abweichenderRechtszustand> wird auf „FALSE“ gesetzt. .Flurstücke mit Rechtsbehelfsverfahren. Abgabe erfolgt mit der Attributbelegung <<rechtsbehelfsverfahren >> 'Rechtsbehelfsverfahren' ist der Hinweis darauf, dass bei dem Flurstück ein laufendes Rechtsbehelfsverfahren anhängig ist. |
| Offene Punkte | Was passiert mit den Flurstücken, die zwar unverändert im Neuen Bestand ausgewiesen werden, jedoch sich der Eigentümer ändert? Antwort: Berichtigung in ALKIS durch Mitteilung seitens Grundbuch (wie bei einer regulären Fortführung / Grundstücksverkauf ). Sonderfall LEFIS: Altbestand entspricht Neubestand (Relation „ergaenzt“ zeigt auf das gleiche Objekt <LX_Flurstueck> . |

## Übernahme der Flurbereinigungsdaten

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | 010619 Übernahme von Flurbereinigungsergebnissen |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | Verschiedene Eigenschaften |
| Objektarten Akteur | 7.2 |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung | Übernahme der Bodenordnungsangaben durchgeführt. |
| Bemerkung | ev. <AX_Benutzungsauftrag> <<Bestandsnachweis = 0700>> erstellen. Allgemeine Aussage: Beim Löschen von Objekten sind bei der Vermessungs- und Katasterverwaltung die impliziten Funktionalitäten im Führungsprozess ( GeoInfoDok 6.0 ) mindestens zu berücksichtigen. Die Ausstanzung der verfahrensübergreifenden Objektarten kann rückgängig gemacht werden! |
| Offene Punkte |  |

# Löschung Rechtsbehelfsverfahren

## Löschung der Kennzeichnung

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | 010400 Veränderung der Beschreibung des Flurstücks |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | <<rechtsbehelfsverfahren>> = false |
| Objektarten Akteur | 11001 Flurstück |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme der Änderungen

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | 010400 Veränderung der Beschreibung des Flurstücks |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart | <<rechtsbehelfsverfahren>> = false |
| Objektarten Akteur | 11001 Flurstück |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

# Nachträge zum Flurbereinigungsplan

## Bereitstellung der Nachtragsdaten

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | normale ALKIS- Fortführungsanlässe |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung | Hiermit sind Nachträge nach Berichtigung der öffentlichen Bücher gemeint. |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme der Nachtragsdaten

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass |  |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung |  |
| Nachbedingung |  |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

# Schlussfeststellung

## Löschung des Objektes <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht>

| Von | Landentwicklung |
| --- | --- |
| Nach | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auslöser /Akteur | Landentwicklung |
| Auftrag | Fortführungsauftrag |
| ALKIS- Anlass | 300400 |
| Objektarten Auslöser | <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | Die Schlussfeststellung ist erlassen |
| Nachbedingung | Löschkennung für ALKIS ist aufbereitet |
| Bemerkung |  |
| Offene Punkte |  |

## Übernahme des Löschungsauftrages

| Von |  |
| --- | --- |
| Nach |  |
| Auslöser /Akteur | Vermessungs- und Katasterverwaltung |
| Auftrag | Fortführung |
| ALKIS- Anlass | Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz = 010601 |
| Objektarten Auslöser |  |
| Attributart |  |
| Objektarten Akteur |  |
| Vorbedingung | Alle Rechtsbehelfskennungen beim Flurstück sind bereits gelöscht. |
| Nachbedingung | Das Raumobjekt Verfahrensgebiet <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> ist gelöscht. Alle Rechtsbehelfsverfahrenkennzeichen, die innerhalb des Verfahrensgebietes liegen sind gelöscht. |
| Bemerkung | Die Objektart <AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht> 71008 wird mit DELETE-Funktionalität gelöscht. |
| Offene Punkte |  |

Anhang:

## ALKIS - Objekte ausstanzen

Für Bereiche, in denen Bodenordnungsverfahren (Flurbereinigung, Umlegung) durchgeführt werden, ist es erforderlich, dass raumbezogene Objekte, die nur teilweise im Verfahrensgebiet liegen, aufgetrennt werden. Sinn und Zweck dessen ist es, innerhalb des Verfahrensgebietes unabhängig von den Gegebenheiten außerhalb agieren zu können. Zum Auftrennen sind raumbezogene Objekte, die über das Verfahrensgebiet herausragen, an den Kanten des Objektes AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht (Wertearten ADF 1750, 1770, 2100 bis 2150) zu teilen und zwei oder mehrere neue Objekte zu bilden und einzuführen. In Abbildung 1 ist das anzuhaltende Prinzip schematisch dargestellt.

Auf folgende raumbezogenen Objektarten soll die Ausstanzfunktion wirken:

41001, 41002, 41003, 41004, 41005, 41006, 41007, 41008, 41009, 42001, 42006, 42009, 42010, 42015, 42016, 43001, 43002, 43003, 43004, 43005, 43006, 43007, 44001, 44005, 44006, 44007, 54001, 55002, 71001, 71003, 71004, 71006, 71008, 71009, 71011, 71012, 72001, 72002 und 72004.

Nach Anwahl der Funktion soll in der Grafik das AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht (Wertearten ADF 1750, 1770, 2100 bis 2150) ausgewählt werden und automatisch die Ausstanzung vorgenommen werden. Bei OA 71012 ist dabei besonders zu berücksichtigen, dass diesseits und jenseits des AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht jeweils entsprechend auf dasselbe ZUSO verwiesen werden muss, was die völlige Unabhängigkeit des innenliegenden Verfahrensgebietes relativiert.